道滘南城工业区项目围挡施工方案

# 目  录1

1  编制依据	1

2  工程概况	1

3  施工部署	1

3.1人员配备	1

3.2主要机械设备	1

3.3测量工具	1

4  施工工艺	1

4.1围挡定位	2

4.2基础施工	2

4.3.基础、立柱及板块设计	2

4.4施工方法	5

5  质量保证措施	6

6  安全保证措施	6

附、  成品图	6

# 1  编制依据

（1）  道滘南城工业区项目现场实际状况，项目用地红线区域

（2）  相关技术规程

# 2  工程概况

东莞东实旗胜地南城项目位于东莞市道滘镇南城村。项目总占地面积约16万平方米。拟建围墙总长度约1965米，围墙面积约7310.85平方米（墙高分为二个标准：外露为4米；内围为2.5米）。

合同工期定为 90个日历天，项目分二期施工：第一期60天完成项目验收合格并交付采购人使用；第二期按采购人要求开工日期30天完成项目验收合格并交付采购人使用。

# 3 施工部署

## 3.1  人员配备

生产经理：1名

安全员：1名

质检员：1名

工长：1名

焊工：4人

安装工：6人

杂工：6人

## 3.2主要机械设备

电焊机：2台

切割机：1台

扳 手：4把

铁 锤：4个

## 3.3测量工具

水准仪一台，经纬仪一台，水准尺三套，盒尺五把，卷尺五把。

# 4  施工工艺

## 4.1围挡定位

根据当前的施工图纸以及现场情况，对临时围挡进行测量定位。

## 4.2 基础施工

基础采用C30素混凝土，基础尺寸为宽1m*1m*1m，砖基础下侧为150mm厚混凝土垫层，宽1000mm。

## 4.3基础、立柱及板块设计

施工围挡采用彩钢板，高度4.0m，立柱及斜支撑为300mm×300mm由4*4角钢焊接支撑，间距为6m，水平方向设置5道檩条支撑，间距1.1m，围挡顶部设置太阳能警示灯，间距3m，围挡顶部设置压顶条，底部结合300mm高24砖墙基础，保证围挡稳固、整齐、美观，在混凝土浇筑时将方钢立柱插入混凝土块中，已保证方钢立柱和基础结合牢固，见下图所示。

## 4.4施工大门基础、立柱

## 施工出入口大门基础采用C30混凝土，门柱及门板采用方钢框架彩钢板，高度5.6m，立柱为1000mm×1000mm由5*5角钢焊接，门宽为8.0m。

## 施工出入小门采用原路面作为基础，门柱与路面固定连接采用化学螺栓。门柱及门板采用方钢框架彩钢板，高度4.0m，立柱为500mm×500mm由5*5角钢焊接，门宽为4.0m。4.5施工方法

1) 按施工施工图纸施工放样，施工放样时注意施工大门、值班室位置。

2) 按施工放样进行基槽清理，软弱土层采用换填处理。

3) 进行施工围档的搭设，搭设时保证平直、稳固。

4) 定期对施工围档进行清洁，保护好施工围档的整洁。

5) 施工围档施工完成后，由项目经理主持、施工管理人员参加验收。

6) 对验收提出的整改意见及时整改，保证施工围档质量，保证施工围档能起到整洁、美观、防盗的作用。

# 5  质量保证措施

(1)组织措施。建立健全各项质量检验检查制度，建立质量管理体系，明确各级质量责任。建立严格的自检制度，保证工序合格。

(2)加强宣传教育力度。“以质量求生存，以质量求信誉”，提高每个职工的质量意识。

(3)严格把好材料和成品构件质量关。

# 6  安全保证措施

(1)针对工程特点及“安全第一，预防为主”的方针，上岗前对施工人员进行安全培训和安全技术交底，考核上岗。

(2)高空作业人员按规定体检，并按要求系安全带。

(3)特种作业人员持证上。

(4) 加强安全用电管理，严格按规定执行。

(5) 设专职安全检查员一名，负责施工现场的安全工作。

附、成品图

次入口做法                   主入口做法